                                                          风向变送器使用说明书（485型）

KZ-FX-02
风向变送器
使用说明书

（485型）           
1. 产品介绍

1.1产品概述

KZ-FX-02风向变送器，外形小巧轻便，便于携带和组装，全新的设计理念可以有效获得风向信息，壳体采用聚碳酸酯复合材料，具有良好的防腐、防侵蚀等特点，能够保证变送器长期使用不变形，同时配合内部顺滑的轴承系统，确保了信息采集的精确性。被广泛应用于温室、环境保护、气象站、船舶、码头、养殖等环境的风向测量。

1.2功能特点

量程：8个指示方向

防电磁干扰处理

采用高性能进口轴承，转动阻力小，测量精确

聚碳酸酯外壳，机械强度大，硬度高，耐腐蚀、不生锈可长期使用于室外

设备结构及重量经过精心设计及分配，转动惯量小，响应灵敏

标准ModBus-RTU通信协议，接入方便

1.3主要技术指标

	直流供电（默认）
	10~30V DC

	功耗
	0.15W

	变送器电路工作温度
	-20℃~+60℃，0%RH~80%RH

	通信接口
	485通讯（modbus）协议

波特率：2400、4800（默认）、9600

数据位长度：8位

奇偶校验方式：无

停止位长度：1位

默认ModBus通信地址：1

支持功能码：03

	参数设置
	用提供的配置软件通过485接口进行配置

	测量范围
	8个指示方向

	动态响应速度
	≤0.5s



